Teatro Degli Arcimboldi

- Data from Petrucci Marco Lighting

# DesignerItaly | Milan | Arcimboldi Theatre

The new Teatro degli Arcimboldi, in the former industrial area of La Bicocca, a suburb of Milan, was inaugurated at the beginning of 2002. The building's structure is divided into three clearly recognisable volumes: the common areas (entrance, ticket office and foyer), the auditorium and the stage tower. Composed of a large curved and sloping glass wall, with a canopy that marks the entrance for the public, the new project fits into a square. Inside, the large glass wall rises to its full height: steel pillars mark out the hall that houses the ticket office, bookshop, cloakroom and stairwells. The balconies of the stalls and galleries overlook this area. The lighting design is provided by luminaires incorporated or integrated into the architectural elements, equipped with low-voltage lamps with various wattages and beam emissions. Custom lighting design consisting of a crown of 12 dichroic lamps surround each steel column in the entrance hall and the first level of the balconies: they provide the architectural lighting of the rooms and create a brilliant series of reflections in the large glass wall. For architectural lighting, "Radius" type luminaires were installed on the central beam of the entrance canopy to give a strong and uniform light to the surface of the canopy, creating a strong and inviting sign. Glass panels, used both to regulate sound reflection on the stalls and to diffuse light, provide some of the light in the concert hall. The wooden walls of the balconies house recessed luminaires with compact fluorescent lamps, while hanging in the centre of the hall, a large semi-circular chandelier specially designed with five sections of laminated glass panes, supported by a metal structure, uses 118 halogen lamps to provide general and overhead lighting for the stalls. This work was the result of close collaborations between the two professionals, the many meetings at the table between lighting designer Castiglioni and Gregotti led to a project integrating light and architecture.

- Data from Architectuul

Description
The Arcimboldi Theater (Teatro degli Arcimboldi) is a theatre and opera house in Milan. It was built over a 27-month period in anticipation of the closure and subsequent nearly three-year-long renovation of Milan's La Scala opera house in December 2001. It is located 4.5 miles from the city centre in a converted Pirelli tire factory, in an area known as Bicocca.

Designed by Vittorio Gregotti in collaboration with Mario Botta and Elisabetta Fabbri, the fan-shaped, two-level, 2,375-seat auditorium was inaugurated with a performance of Verdi's La traviata on 19 January 2002, and went on to allow the continuation of La Scala's 2001/2002 opera season. Following La Scala reopening on 7 December 2004, Teatro degli Arcimboldi expanded its program, hosting performances of jazz, classical and pop music.

The opera house is divided into three volumes: foyer, auditorium and stage. The structure has an essential and compact style, the total area is 18.400 m2 wide and 7.400 m2 are available for the audience and 11.000 for the production. The auditorium holds up to 2346 spectators and it is coated with wooden red panels. The hall is 15 m high, it is curved-shaped and the columns hold the glass wall. The scheme on the ceiling has been studied to improve the acoustic performance.

- Data from TAM

Firmato dal celebre architetto Vittorio Gregotti, Il Teatro degli Arcimboldi è un edificio di interesse storico culturale che si spinge oltre i confini di tutte le principali forme d’arte tra cui danza, film, musica, teatro e arti visive.

Contribuendo in modo significativo alla ristrutturazione e al ridisegno del quartiere Bicocca, il Teatro degli Arcimboldi è strategicamente situato tra il centro di Milano e la vasta area metropolitana che si estende dai sobborghi settentrionali di Milano a Lecco, Varese e Como, un’area che conta una popolazione di oltre 3 un milione di persone.

Il Teatro è stato volutamente costruito in un’area che presenta le maggiori infrastrutture di trasporto che collegano la periferia nord della città e le vaste periferie urbane al centro cittadino e le città regionali limitrofe alla stessa Milano.

Il progetto

Costruito tra il 1997 e il 2002 dal Comune di Milano in collaborazione con Pirelli, con la sua collocazione alla Bicocca, il Teatro è il cuore di quel poderoso progetto di riconversione delle aree industriali che ha trasformato la zona da quartiere operaio a centro dell’arte contemporanea che include l’Hangar Bicocca, il Centro Sperimentale di Cinematografia, la Cineteca Italiana e lo Spazio Mil.

Un ambizioso progetto a cura dell’architetto di fama mondiale Vittorio Gregotti,

fondatore del celebre studio Gregotti Associati International, che ha accolto la sfida di costruire un teatro con le misure identiche a quelle del Teatro Alla Scala, in modo da recuperare allestimenti, ma destinato anche a vivere di vita autonoma dopo la nobile funzione di “sostituto”.

Questo nuovo progetto, oltre ad avere una autonoma valenza architettonica rispetto al contesto, si profila anche come un consistente intervento su scala urbana, in quanto è strategicamente collocato tra il centro urbano e l’area metropolitana milanese, che da Monza si estende fino a Lecco, Varese e Como; il teatro è stato volutamente posizionato nella parte dove sono presenti le principali reti infrastrutturali di trasporto dell’hinterland settentrionale di Milano. In questo modo tale struttura avrà un raggio d’azione tale da servire sia il centro della città che il suo hinterland.

Per questo progetto, che ha riguardato tutta l’area Bicocca, Gregotti ha applicato il principio progettuale di Hermann Mathesius “dal cucchiaio alla città”  (percorso sostenuto da un intenso rispetto per il contesto, per la ricerca sui materiali, per i molteplici aspetti multidisciplinari, per l’ergonomia, per i modi d’uso, per quel rapporto interno – esterno / oggetto-fruitore che accomunano la progettazione di un tavolo al restauro di un quartiere degradato e al progetto di un edificio. Erano gli anni del Bauhaus, tra il ‘20 ed il ’30): ogni aspetto dell’attività teatrale e delle attività collaterali ed i relativi spazi e dettagli appaiono curati nei minimi particolari, dal contesto in cui sorgerà il teatro fino al suo graticcio.

In questo progetto esiste una volontà unitaria che ha strutturato l’interno della sala così come l’esterno secondo un’idea ed un impianto scenografici, definiti nei minimi dettagli, e secondo una concezione geometrica degli spazi realizzata con elementi geometrici semplici.

Il Teatro degli Arcimboldi è come un gigantesco megafono di colore grigio costruito in soli tre anni e costato 85 miliardi di lire.

La volumetria esterna è altrettanto risolta con un gioco di interazione di volumi semplici, che denunciano la chiarezza formale della distribuzione degli spazi interni: ingresso e foyer, platea e gallerie, palcoscenico e graticciata.

Per gentile concessione di ©️Comune di Milano – CASVA, Archivio Vittorio Gregotti

Il foyer

Il foyer, su cui spicca la grande vetrata inclinata che illumina l’ingresso e i ridotti, ospita la reception, i guardaroba e una caffetteria.

Uno spazio accogliente, luminoso che collega i diversi spazi presenti al piano terra con le gallerie e il bar.

Grazie a una scala a elica si accede al piano inferiore, in cui sono situati il giardino interno, il ristorante del teatro, una sala riunioni e il parcheggio privato.

L’ascensore verde accompagna i visitatori al TAM Bar, situato al primo piano, e al ristorante Dal Milanese al piano -1.

La sala

Le più avanzate tecnologie di allestimento scenico ed acustico si uniscono ad una chiarezza formale di tutto l’impianto strutturale ed architettonico, sia nella composizione della sala che nella distribuzione degli spazi serventi.

La sala, a ventaglio, ha una doppia platea e due gallerie aggettanti servite da corridoi e foyer, a loro volta, aggettanti sul vestibolo e sugli ingressi.

La sala è larga 49 metri e ospita fino a 2346 poltrone.
Il rivestimento interno della sala è in pannelli di legno e sulle balconate, per fornire una migliore acustica, sono stati collocati dei pannelli concavi orientabili.

Gregotti l’ha definito «un teatro adatto per tutti i tipi di musica».

Il palcoscenico

TAM ospita il palcoscenico più grande d’Italia, costruito per ospitare fino a tre opere in contemporanea tra scena e backstage.

In pianta, l’intero palco misura 50 x 40 metri. La torre scenica ha una bocca d’opera alta ben 30 metri con apertura della scena di 16 x 12 metri.

Le sale prova

Nato per ospitare le produzioni del Teatro alla Scala, TAM è ricco di sale prova e laboratori di scenotecnica.

- La sala danza è situata al piano 7 e ha le stesse dimensioni e pendenza del palcoscenico. Qui sono soliti provare tutti i danzatori e le étoile del balletto, le compagnie italiane e internazionali più famose.

- La sala canto è situata al piano -1 e può ospitare un’intera orchestra sinfonica, composta da 100 maestri. La sala è totalmente insonorizzata ed è divisibile grazie a pareti scorrevoli. E talvolta è utilizzata per ospitare allestimenti, prove di canto ed eventi privati.

Le aree ristoro

Un teatro che ospita fino a 2400 persone, ha necessariamente bisogno di un più aree ristoro, che possano venire incontro alle esigenze di ogni spettatore.

Nel foyer sono presenti una caffetteria al piano terra e il TAM Bar al piano +1, accessibile tramite l’ascensore o le scale in foyer.
Dal foyer si può accedere internamente anche al ristorante Dal Milanese, situato al piano -1 e nato come mensa del Teatro alla Scala.

Clicca qui per altre informazioni sulle aree ristoro

- Data from Rivista Inarcassa

Gregotti, l’architetto: “Un progetto deve sempre guardare al contesto”

Paolo Ribichini - 2/2020

Saggista, progettista, architetto. Vittorio Gregotti ha rappresentato per molti un punto di riferimento, soprattutto a Milano e in Lombardia. È stato per il capoluogo meneghino uno dei simboli del rinascimento culturale e sociale della città nel secondo dopoguerra. È morto a Milano il 15 marzo scorso colpito da una grave polmonite causata dall’epidemia di Coronavirus.
Tra gli anni Sessanta e Settanta i suoi testi sono un punto di riferimento per gli studenti di architettura. Poi dall’inizio degli anni Ottanta fino alla metà degli anni Novanta i suoi editoriali sulla Rivista “Casabella” sono stati fonte d’ispirazione per gli architetti più giovani, in un momento in cui modernismo e razionalismo si scontrano con il Post-Modern che viene da Oltreoceano, con i suoi iconici grattacieli e i mastodontici centri commerciali.

Gregotti prese le distanze dalle teorie e dai modelli architettonici dominanti, ereditati dal movimento moderno, per ispirarsi alla cultura locale e regionale. Ogni edificio deve entrare in “vibrazione” con l’ambiente circostante. E per ottenere ciò, il progetto tiene sempre conto della storia del luogo che ospiterà le sue opere. Nessuna astrazione, quindi. Perché per Gregotti l’architettura è funzionale a ciò che la circonda o non è. Nei suoi progetti è stato talvolta influenzato dai nuovi razionalisti italiani che avevano indotto un riorientamento della creazione architettonica in relazione al luogo. In ogni caso, il suo approccio all’architettura ha sempre tenuto conto di due principi anti-modernisti: il rifiuto della tendenza universalizzante del razionalismo modernista e l’accoglienza delle tradizioni locali nelle logiche progettuali e costruttive.

Gregotti ha realizzato moltissimi progetti sia in Italia che all’estero, che sono ancora oggi oggetto di studio e approfondimento. Tra le opere che hanno riscosso maggiore successo c’è la riqualificazione del quartiere milanese Bicocca con la sua Università. Sempre a Milano, nel 1997 Gregotti ha realizzato il famoso Teatro Arcimboldi, mentre a Barcellona ha progettato lo stadio olimpico che ha ospitato i Giochi olimpici del 1992. Ma questo non è l’unico stadio che ha progettato: ci sono anche quello di Agadir in Marocco e il Luigi Ferraris di Genova. Tra le opere a cui Gregotti era più affezionato e tra le sue ultime realizzate, c’è il teatro lirico di Aix-en-Provence, in Francia, ma anche il Centro Culturale Belem di Lisbona.

Nonostante il grande successo riscontrato in tutto il mondo, la sua vita professionale ha avuto anche qualche ombra. Due sono le opere molto controverse che hanno visto lunghi ed estenuanti dibattiti e svariate critiche: il quartiere Zen di Palermo e l’Università di Arcavacata in provincia di Cosenza. A Gregotti l’architettura italiana deve molto, soprattutto deve la sua diffusione internazionale, grazie alle sue partecipazioni a corsi e conferenze in Gran Bretagna, Giappone, Stati Uniti e America del sud. Ha tenuto negli anni la rotta senza ascoltare il canto delle sirene che lo invitavano a seguire le mode del momento. I suoi progetti ponevano l’arte (in tutte le sue sfaccettature) al centro. Il suo amore per la musica lo si rintraccia nel progetto del Centro Culturale di Belém, firmato con Manuel Salgado. Qui Gregotti propone un ambiente interno che reinterpreta il teatro lirico: nel volume, quasi cubico, gli ordini dei palchi si allineano su pareti che piegano ad angolo retto, smontando completamente l’idea delle “finestre” che si affacciano sulla platea del tradizionale teatro a ferro di cavallo. Sempre alla musica è “consacrata” la sua sperimentazione sugli edifici che ospitano eventi musicali realizzata con il Teatro degli Arcimboldi, immaginato per sostituire la Scala in un periodo di profonde ristrutturazioni. Se a Belém la ricerca architettonica guarda all’interno, a Milano Gregotti guarda all’esterno. L’edificio si trova in periferia e contravviene alla regola non scritta per la quale un teatro lirico debba essere al centro della città. Per questo l’architetto qui ha cercato linee che potessero connettere l’edificio al contesto ex industriale.

Gregotti è stato anche un grande saggista. Tra le sue opere ricordiamo “Il territorio dell’architettura” del 1966. È considerato da molti un vero e proprio classico della letteratura dello scorso secolo nel quale l’architetto affronta aspetti pratici dell’architettura, dall’utilizzo dei materiali al rapporto dell’architettura con la geografia e con la storia. In quest’opera Gregotti sviluppa una concezione della pratica architettonica non come si farebbe in un trattato “ma piuttosto come un esercizio”, volto a definire “il campo di competenza e l’articolazione esistente tra le discipline del progetto architettonico”. Insomma, da questo libro emerge un Gregotti che vuole far dialogare la geografia con i segni architettonici, sovvertendo la metodologia della progettazione. Altra nota opera è “La città visibile” del 1991. In questo libro l’autore prende atto del cambiamento che è avvenuto nei precedenti 40 anni tra gli architetti, sempre più attenti al contesto geografico e storico, con progetti che diventano “dialogo tra l’esistente e le modifiche che farà”. Il libro si pone, attraverso esempi concreti, la domanda su come progettare una città, partendo “dalla città stessa e dalla sua storia”, pur rimanendo sempre aperta la possibilità di proporre un “nuovo stato di equilibrio”, che si basi su “riordino e chiarezza”, elementi imprescindibili in architettura.

- Data from Direzione Generale Creatività Contemporanea

TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

Scheda Opera

- Comune: Milano

- Denominazione: TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

- Indirizzo: Viale dell'Innovazione N. 20

- Data: 1997 - 2002

- Tipologia: Edifici per lo spettacolo

- Autori principali: Associati International Gregotti

Descrizione

Il complesso teatrale degli Arcimboldi si sviluppa su una superficie complessiva di oltre diciottomila metri quadrati (di cui undicimila destinati alle aree per la produzione degli eventi), organizzati intorno a una vasta sala che accoglie fino a duemilaquattrocento spettatori. La platea - che reinterpreta la classica disposizione a ventaglio - si svolge su due livelli, tra loro collegati, e altrettante gallerie sospese. È resa accessibile da un vasto atrio delimitato da una parete curva e inclinata, completamente realizzata in vetro, che costituisce il prospetto principale dell'edificio. Sugli altri fronti, invece, i tamponamenti esterni sono realizzati ad intonaco tinteggiato di bianco su una zoccolatura in granito nero.
Dal volume principale del teatro emerge quello della torre scenica, mentre al livello del seminterrato è collocato un ristorante che affaccia su un giardino ribassato.
All'interno, le pareti della sala per gli spettacoli sono rivestite con pannelli di legno, tinti di rosso, che insieme al soffitto in gesso modellato e a speciali deflettori acustici fungono da cassa armonica per la corretta diffusione dei suoni.

Info

- Progetto: 1997 - 2002

- Esecuzione: 1997 - 2002

- Committente: Pirelli Real Estate

- Proprietà: proprietà Ente pubblico territoriale

Dettagli

- Strutture: travi e pilastri in cemento armato

- Materiale di facciata: intonaco tinteggiato di bianco e zoccolatura in marmo nero; curtain-wall in vetro e acciaio (facciata principale)

- Coperture: piana, non praticabile

- Serramenti: in alluminio

- Stato Strutture: Buono

- Stato Materiale di facciata: Buono

- Stato Coperture: Buono

- Stato Serramenti: Buono

- Data from Idealista news

Il Teatro degli Arcimboldi firmato Vittorio Gregotti: icona milanese

Tra progetto architettonico, curiosità e visione urbana di Gregotti, il Teatro degli Arcimboldi racconta la Milano contemporanea.

C’è un edificio che più di altri ha la capacità di raccontare la città di Milano in un momento ben preciso, ossia il passaggio di secolo in cui si è trovata sospesa tra memoria industriale e nuove forme urbane; e non è un caso che sorga a nord della città, dove un tempo dominavano capannoni e fabbriche, diventando in pochi anni un punto di riferimento culturale. Si tratta del progetto di Vittorio Gregotti, il Teatro Arcimboldi, pensato per dialogare con la città, con il pubblico e con la musica.

- Chi era Vittorio Gregotti?

- Il Teatro degli Arcimboldi: la visione di Gregotti

  - Le caratteristiche del Teatro

- Com'è fatto il Teatro degli Arcimboldi di Milano

- Alcune curiosità sulle origini del teatro milanese

Chi era Vittorio Gregotti?

Vittorio Gregotti è stato uno dei protagonisti assoluti dell’architettura italiana del Novecento. Nato a Novara nel 1922 e formatosi al Politecnico di Milano, ha attraversato oltre mezzo secolo di dibattito architettonico, distinguendosi come progettista, teorico e intellettuale fino alla sua scomparsa avvenuta nel 2020.

Fondatore dello studio Gregotti Associati, ha firmato interventi urbani e architettonici in Italia e all’estero, con una particolare attenzione al rapporto tra edificio, contesto e paesaggio. Infatti, Gregotti ha sempre rifiutato l’idea dell’architettura come gesto isolato o puramente iconico: ha sostenuto una visione in cui il progetto nasce dalla lettura attenta del luogo, della sua storia e delle sue trasformazioni sociali.

Parallelamente all’attività professionale, ha svolto un ruolo centrale nel dibattito culturale come direttore di riviste, docente universitario e saggista. La sua opera è stata segnata da un rigoroso senso civile dell’architettura, intesa come strumento capace di dare forma allo spazio pubblico e alla vita collettiva.

Il Teatro degli Arcimboldi: la visione di Gregotti

Alla fine degli anni Novanta Milano decide di dotarsi di un nuovo grande teatro. Questo, però, rappresenta una sfida duplice: da una parte si ha l’esigenza di rispondere a una necessità temporanea e, dall’altra, si deve immaginare uno spazio destinato a durare nel tempo.

Il Teatro degli Arcimboldi nasce come sede temporanea del Teatro alla Scala, chiuso per restauro tra il 2002 e il 2004. Insieme al suo studio, Vittorio Gregotti interpreta però questa occasione come un’opportunità incredibile dal punto di vista urbano e culturale.

Il progetto si inserisce nel più ampio piano di riqualificazione dell’area Bicocca, ex distretto industriale Pirelli trasformato in uno dei poli universitari e culturali di Milano. In questo modo Gregotti concepisce il teatro non come un monumento isolato, ma come parte di un sistema urbano in costruzione ed evoluzione.

Le caratteristiche del Teatro

Per dare forma a questa appartenenza e continuità, l’architetto sceglie di affidarsi a delle forme essenziali, geometriche, prive di decorazioni superflue, assolutamente in linea con la chiarezza funzionale e la durata nel tempo tanto ricercate.

Grande attenzione viene inoltre riservata alla qualità acustica e alla visibilità, elementi fondamentali per un edificio destinato a ospitare opere liriche, concerti e spettacoli di grande scala; così, il Teatro degli Arcimboldi diventa un esempio di architettura contemporanea capace di armonizzare esigenze tecniche, ruolo urbano e identità culturale.

Com'è fatto il Teatro degli Arcimboldi di Milano

Dal punto di vista architettonico, il Teatro degli Arcimboldi si presenta come un volume compatto e riconoscibile. Come rivestimento è stato scelto il laterizio, un materiale che richiama la tradizione costruttiva lombarda e che lo aiuta dialogare armoniosamente con il contesto urbano circostante. L’interno è invece dominato da una visione funzionale rigorosa, pensata per garantire comfort, visibilità e acustica di alto livello.

Fiore all’occhiello di questo progetti è però la sala principale del teatro: si tratta infatti di una delle più grandi d’Italia, con una capienza di circa 2.300 posti. A questo particolare si aggiungono anche la disposizione dei sedili e la conformazione della platea e delle gallerie, che assicurano una buona visuale del palcoscenico da ogni punto.

Completa la lista delle eccellenze tecniche del teatro un palco più ampio rispetto a quello della Scala, progettato per accogliere produzioni complesse e scenografie di grandi dimensioni. Per comprendere meglio il valore architettonico e progettuale del Teatro degli Arcimboldi, può essere utile far riferimento a questo riepilogo:

- una sala dalla geometria studiata per l’acustica della musica lirica e sinfonica;

- un palcoscenico profondo e tecnologicamente avanzato;

- spazi di servizio ampi e funzionali per artisti e tecnici;

- un inserimento urbano che dialoga con piazze e percorsi pedonali.

Nel tempo, il Teatro degli Arcimboldi ha saputo affermarsi come spazio polivalente, ospitando non solo opera e musica classica, ma anche musical, danza, concerti pop e spettacoli internazionali.

Alcune curiosità sulle origini del teatro milanese

Alcuni aspetti della storia e della struttura del Teatro degli Arcimboldi meritano una certa attenzione visto che hanno contribuito a costruire la leggenda di un luogo diventato certezza per la vita culturale milanese. Ecco dunque le curiosità più rilevanti riguardo la sua nascita e le origini:

- è stato inaugurato nel 2001 con una produzione lirica diretta da Riccardo Muti;

- ha ospitato l’intera stagione del Teatro alla Scala durante i lavori di restauro della storica sede;

- il nome deriva dalla vicina via degli Arcimboldi, a sua volta ispirata alla nobile famiglia milanese;

- l’acustica è stata progettata per avvicinarsi il più possibile agli standard della Scala;

- è uno dei primi grandi teatri costruiti a Milano dopo decenni di assenza di nuove sale liriche.